G.H.F

Дентинен десенсибилизатор

Описание:

Продуктът е с десинсибилизиращо действие към хиперчуствителния дентин.

Представяне:

Продуктът се предлага в течна форма.

G.H.F: 1х5мл флакон и 10 четки за еднократна употреба.

Състав:

Глутаралдехид (5,1%), HEMA (36,1%), натриев флуорид и дейонизирана вода.

Показания:

Лечение и превенция на хиперчувствителен дентин, главно в шийната зона на зъбите. Да се прилага според възстановителните материали.

След оперативна чуствителност при натиск на пациенти съобщаващи за чуствителност към студено, скейлинг (премахване на замърсяването от периодонтичния джоб) и пленинг, за да се намали бактериалната плака, да се намали прогресивното шийно изтъняване причинено от изтъркване и ерозия.

G.H.F. десенсибилизатор е специално предназначен за лечение на свръхестезичен дентин, защото той възстановява и премахва дентинните тръбички, образувайки бариера, която задържа болезнения дразнител към пулпата. Тази защита е интензивна през първите 6 месеца след приложението, а след това се изисква нова употреба. Той има нанометричен минерален пълнеж, който прониква и подсилва дентина, защитавайки го от шийната ерозия. Пациентът се облекчава веднага след прилагането и няма ограничения за приемане на течности и твърда храна. Това е течлив материал и не образува покритие по зъбната повърхност. Той е съвместим с всички материали за свързване или реставриране, може да се използва за грунд при система за циментиране или реставриране, когато има нужда от този агент.

Флуоридът присъства в неговия състав и е един допълнителен агент за дентинната десензибилизация.

Инструкция за употреба:

І. За чуствителност:

1. Почистете зоната с хелатионен агент (т.е. E.D.T.A гел).

2. Изолирайте зоната (където ще се постави G.H.F. десенсибилизатор).

3. Изсушете като използвате абсорбираща хартия.

4. Пригответе една капка G.H.F. (десенсибилизатор) на една плочка и я приложете по цялата повърхност като използвате четка за еднократна употреба.

5. Изчакайте 30 секунди и изсушете плавно с въздушна струя.

6. Изплакнете с вода.

ІІ. Приложение под реставрации.

1. Направете изолация (гумена преграда), за да защитите лигавицата.

2. Направете разяждане съгласно инструкцията на производителя.

3. Изплакнете зоната с вода и отстранете дентинната влага с лека струя въздух.

4. Поставете една капка G.H.F. десенсибилизатор на една плочка, за да се разбърка добре и приложете цялото количество върху зоната, като използвате четка.

5. Изчакайте 30 секунди и изсушете с лека струя въздух.

6. Приложете спойка (т.е. MASTER BOND) съгласно инструкцията на производителя и завършете реставрацията.

Специални препоръки:

G.H.F. десенсибилизатор не трябва да бъде в контакт с кожата или лигавицата; В случай на контакт с очите, измийте веднага обилно с вода и потърсете съвет от лекар; Може да предизвика раздразнение при вдишване; Когато кухината е близо до пулпа, преди приложенито на G.H.F. десенсибилизатор. Дентинът трябва да е подготвен с облицовъчен материал. Използването на ръкавици е препоръчително. Използвайте защита за очите и лицето.