MASTER BOND

Описание:

Леко втвърдено спойващо вещество, хидрофолик, едно-компонентно, за емайл и дентин. С флуор.

Представяне:

Продуктът се предлага в течна форма.

MASTER BOND възстановяващо вещество: 1х5мл флакон MASTER BOND.

MASTER BOND комплект: 1х5мл флакон MASTER BOND

1х3г спринцовка ATTAQUE GEL

1 ръкохватка за четка за еднократна употреба

20 четки за еднократна употреба

Състав:.

Бисфенол А глицидилметекрилат (43,79%); диметакрилат (14,42%), алкохол, натриев флуорид и катализатори.

Показания:

MASTER BOND се използва като леко втвърден композит за пълнене, спомагащ за перфектно прилепване на запълващия материал към зъбната структура (дентин и емайл). Също така се използва за дентиналния десенсибилизационен процес и към спойващи фрагменти, като добавка към прилепваща система за циментиране.

Алтернативно приложение за спояване на порцеланови материали.

Техническа информация:

MASTER BOND е високо технологична система за спойване, при която грунда и слепващото вещество са в една бутилка (сингъл-бонд), която осигурява по-лесно манипулиране при работата на специалистите. Това е леко втвърден материал с просто приложение и може да се употребява и върху влажна зъбна повърхност като се има предвид, че има хидрофолично качество.
Спомага за прилепване с голяма сила и защитава срещу микроорганизми.

На алкохолна основа. Отделя флуор.

Важно е използването на разяждащ агент (т.е. ATTAQUE GEL) .

Инструкция за употреба:

Силно се препоръчва използването на гумена преграда по време на процедурата.

І. Реставрации с композити:

1. Разяжда се емайла (т.е. ATTAQUE GEL). 15 секунди за дентина и 30 секунди за емайла.

2. Изплакнете обилно с вода зоната за 30 секунди.

3. Подсушете дентина (не пълно изсушаване) с мека въздушна струя. Непълното изсушаване на дентина е много важно. Емайлът може да се изсушава напълно.

4. Незабавно приложете MASTER BOND равномерно по разядената повърхност.

5. Втвърдете за 20 секунди с фотополимерната лампа.

6. Приложете друг слой MASTER BOND така както в точка 4.

7. Леко втвърдете за 20 секунди.

8. Приложете реставрационият материал (т.е. MASTER FILL) съгласно инструкциите на производителя.

ІІ. Керамични непряки реставрации, метали и композити (инлеи, онлеи и коронки):

1. Приложете SILANE по вътрешните повърхности на керамичните части и задръжте за 1 минута, подсушете с въздушна струя.

2. Продължете профилактиката с пемза и вода на подготвения зъб.

3. Разяждате (с ATTAQUE GEL) за 15 секунди.

4. Изплакнете обилно с вода за 30 секунди.

5. Подсушете дентина (не пресушавайте) с умерена въздушна струя. Важно е да се извърши подсушването на емайла и да не се пресуши дентина. Дентинът трябва да блести с известен влажен блясък.

6. Веднага приложете равномерно MASTER FILL по разядената повърхност.

7. Втвърдете за 20 секунди.

8. Приложете друг слой MASTER FILL така както в точка 6.

9. Втвърдете за 20 секунди.

10.Използвайте композитен цимент съгласно инструкциите на производителя.

ІІІ. Поправки на метало-керамични реставрации:

1. Направете леко груби изложените/непокритите повърхности на метала и керамиката с диамантени борчета и струя алуминиев окис.

2. Направете скосяване на счупените краища на порцелана.

3. Изплакнете и подсушете.

4.За да увеличите прилепването, приложете порцелана подготвен в продължение на 4 минути, изплакнете и изсушете.

5. Приложете SILANE върху счупения порцелан и изчакайте 1 минута.

6. Веднага приложете MASTER BOND равномерно върху цялата подготвена повърхност.

7. Втвърдете за 20 секунди.

8. Приложете друг слой MASTER BOND така както в точка 6.

9. Втвърдете за 20 секунди.

10. Направете матов метала (т.е. BIOCAL).

11. Завършете поправката с композит (т.е. MASTER FILL) съгласно инструкциите на производителя.

ІV. Порцелново фасетно циментиране:

1. Фасетната вътрешна повърхност трябва да пристигне от лабораторията за протези разядена с хидрофлуорна киселина.

2. Приложете SILANE върху вътрешната повърхност в продължение на 1 минута.

3. Продължете профилактиката с пемза и вода.

4. Изплакнете и подсушете.

5. Разяждайте с 37% фосфорна киселина (т.е. ATTAQUE GEL) в продължение на 15 секунди.

6. Изплакнете изцяло зоната с вода в продължение на 30 секунди.

7. Подсушете дентина (не пресушавайте) с умерена струя въздух.

Предупреждение:

- дентина на пулпата трябва да бъде защитен с подходяща основа преди разяждането

- облицоването на базата на евгенол има отрицателен ефект върху полимеризацията

- промяна на цвета може да се получи, когато се използва катийонно изплакване на устата, а също така и третиране на бактериалната плака с хлорхексидин

- за оптимален резултат на полимеризация, трябва да се използва оборудване с високо качество, разстоянието до реставрираната повърхност трябва да бъде по-малко от 5мм, когато се втвърдява; следвайте строго инструкциите за дебелина на реставрацията и времето за излагане на светлина; неточното втвърдяване на композитите може да доведе до възпаление на дентинно-пулпния комплекс, намаляване на механичните свойства и обезцветяване. Когато работите на обширни места, променяйте позицията на оперативната светлина, за по-пълна полимеризация и енопосочно свиване на композита.

Специални препоръки:

Използването на повърхностен уплътнител (например: BIOFORTY) се препоръчва за да се повиши устойчивостта и подобри целостта на обтурацията.