RETRAFLEX

Ретрахираща връв

Описание:

Това е огъваща се връв със специална оплетка, не импрегнирана.

Представяне:

1х250см флакон RETRAFLEX

RETRAFLEX #000 извънредно екстра тънък

RETRAFLEX #00 екстра тънък

RETRAFLEX #0 тънък

RETRAFLEX #1 среден

RETRAFLEX #2 дебел

RETRAFLEX #3 екстра дебел

Показания:

RETRAFLEX е предназначен за:

-  оптимизира резултатите при снемане на денталните мерки за протези

-  лесно изваждане на отпечатъчния материал

- улеснява се достъпа и видимостта към скрити зъбни зони когато се работи по тях

- подпомага да не се нанесат травми на пародонта при тези манипулации.

Техническа информация:

RETRAFLEX е памучна връв за венечно прибиране при някои дентални процедури. Действието му е механично, чрез поставяне между свободния край на венеца и зъбната повърхност.

Инструкция за употреба:

1. Отрежете парче RETRAFLEX на желаната дължина или използвайте индивидуално опаковане (Уни доза).

Забележка: Конеца може и да не се напоява хемостатичен или ретрахиращ  разтвор, за да се получи по-голямо прибиране.

2. Поставете нишката около шийката на зъба и вкарайте под венеца  като натискате внимателно с шпатула без да режете края. (Започнете от междинното пространство, където обикновено ръба е по-дълбок и тогава продължете около зъба по посока на часовниковата стрелка).

3. Ако е необходимо да улесните отстраняването, леко навлажнете  свиващата се нишка с вода.

Идеално време за неизменност на продукта:

Когато не използвате хемостатичния/ретракторен разтвор, идеалното време за неизмененост на продукта е поне 5 минути.

Когато използвате хемостатичен/ретракторен разтвор, следвайте времето посочено в инструкцията на производителя.

Характеристики/свойства:

- налични 6 различни дебелини;

- оплетена нишка;

- може да бъде импрегнирана.