Приложение

Може да се използва директно за контрол на кървенето или в комбинация с гингивална ретракционна нишка. 1 g от продукта съдържа 0,2 g алуминиев хлорид хексахидрат.

Как да се работи с продукта

По време на контрол на кървенето:

Спрете кървенето с памучен тампон, напоен с Alustin®.

След спиране на кървенето, изплакнете тъканите с пречистена вода или чрез въздушно-водна струя.

В случай на кървене, повторете процедурата.

По време на ретракция:

Импрегнирайте ретракционната нишка с Alustin®.

Поставете ретракционна нишка в гингивалния джоб за 4 до 5 минути.

Извадете ретракционната нишка и изплакнете обилно гингивалния джоб с въздушно-водна струя или пречистена вода, подсушете с въздушно-водна струя.

В случай на кървене, повторете процедурата.

Направете отпечатък.

Описание на действието

Alustin®, приложен върху кървящата област, създава повърхностен защитен слой. Кървенето спира след няколко минути, което позволява еднократно лечение без необходимост от временна превръзка.

Условия на съхранение

Дръжте контейнерите плътно затворени. Да се ​​съхранява на място, недостъпно за деца. Съхранявайте при температура от 5ºC до 25ºC.

Всеки сериозен инцидент, свързан с продукта, трябва да бъде докладван на производителя и съответната агенция (Президент на Регистрационния съвет на лекарствените продукти, медицинските изделия и биоцидните продукти).