Приложение

Пастата е на основата на калциев хидроксид със силно алкална реакция, готова за директна употреба. Продуктът е рентгеноконтрастен.

Особено се препоръчва:

за индиректно покриване на пулпата по време на лечение на дълбок кариес;

за директно покриване на пулпата в случай на оголване или нараняване на пулпата, както и за метод на частична и пълна витална ампутация;

за временно пълнене на коренови канали по време на лечение на хроничен апикален пародонтит или инфектирани коренови канали;

за временно пълнене на незрели коренови канали;

като вътрекамерно вмъкване след коронарно избелване на невитален зъб;

като инлей в случай на вътрешна резорбция.

Как да се работи с продукта

Директно и индиректно покриване на пулпата

Когато кухината е добре почистена и изсушена, нанесете тънък слой паста и я оставете да изсъхне или изсушете с въздушна струя (пастата се нанася директно върху оголената или наранена пулпа или на дъното на кухината близо до пулпната камера). Отстранете излишната паста, ако е необходимо. Циментът за облицоване се нанася директно върху пастата. Облицовката трябва да се поставя внимателно, за да се избегне изместване на пастата от калциев хидроксид.

Пълнене на коренови канали

Подгответе канала, след което го изплакнете с разтвори, често използвани в ендодонтията: например натриев хипохлорит и разтвори с хелатиращ ефект (лимонена киселина или EDTA), в съответствие с протокола за ендодонтско лечение, и след това го подсушете. Каналът трябва да се запълни плътно (с помощта на игла Lentulo), като е необходимо да се избягва препълване. Отстранете излишната паста, ако е необходимо. Кухината трябва да бъде плътно затворена.

Когато се използва като временна пломба в случай на апикален пародонтит, се препоръчва да се остави в канала за 1-3 седмици.

Вътрекамерно поставяне след коронарно избелване на невитален зъб

Нанесете пастата в камерата, поставете памучен тампон и плътно затворете кухината. Оставете я за приблизително 7 до 14 дни, след което я извадете.

Инлей в зъби с вътрешна резорбция

След химико-механична подготовка на канала и отстраняване на гранулационната тъкан, която е причина за резорбцията, изсушете зъбната кухина и след това плътно запълнете канала и резорбционната кухина с препарата, като го нанесете директно от спринцовка, снабдена с апликатор. След това запълнете плътно кухината. След 1-3 седмици, отстранете старателно пастата от кореновия канал (напр. чрез обилно изплакване и ултразвукова активация) и след изсъхване, окончателно я запълнете.

Описание на действието

Apex® PASTE е силно алкален препарат на основата на калциев хидроксид (pH 12,5±0,5). Правилно подбраният химичен състав осигурява бързо образуване на вторичен и репаративен дентин. Предимство на продукта е дълготраен антибактериален ефект и стимулиране на образуването на минерализирани бариери. Той има и изсушаваща активност, която е от голямо значение в случай на персистиращи възпалителни ексудации в канала. След поставяне в канала се наблюдава дълготрайно освобождаване на Ca2+ и OH- йони.

Условия на съхранение

Дръжте контейнера плътно затворен. Да не се съхранява в хладилник. Да се ​​съхранява на място, недостъпно за деца. Съхранявайте при температура от 15ºC до 25ºC. Пазете от пряка слънчева светлина.

Всеки сериозен инцидент, свързан с продукта, трябва да бъде докладван на производителя и съответната агенция.